Nr sprawy: 35/2017/PN										      zał. nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Zestaw stymulatora głębokich struktur mózgu – 1 szt.

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opis (strony folderu, ulotki) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ładowalny, stałonatężeniowy stymulator struktur głębokich mózgu z 16 niezależnymi kontaktami sterowanymi od 0 do 100% w odstępach jedno procentowych |  |
| 2 | 8-kontaktowe elektrody do głębokiej stymulacji mózgu oraz łączniki o długości 55cm |  |
| 3 | Bezprzewodowy pilot pacjenta oraz akcesoria do ładowania przeskórnego stymulatora w zestawie |  |
| 4 | Rozmiar stymulatora nie przekraczający 20cm2 |  |
| 5 | Możliwość cyklicznego działania stymulatora w zakresie od 1s do 90min (on/off) |  |
| 6 | Obecność kompetentnego przedstawiciela producenta systemu stymulatora podczas operacji oraz przy pierwszym ustawieniu parametrów stymulatora. |  |
| 7 | Zapewnienie szkolenia dla zespołu Kliniki dotyczącego stosowanego systemu (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne) |  |
| 8 | Udzielenie gwarancji na stymulator na okres minimum 2 lat. |  |

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | PUNKTY (wpisuje Wykonawca) | PARAMETRY OFEROWANE - opis (strony folderu, ulotki) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Możliwość wyboru zaprogramowanego wcześniej programu poprzez pilota pacjenta TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 10 | Bateria o żywotności powyżej 15 lat TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |  |

Parametry wyspecyfikowane w kolumnie „Parametry wymagane” (punkty 1-8) - stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie „Parametry oferowane” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie.

W części „Parametry oceniane” (punkty 9-10) Wykonawca wpisuje odpowiednią ilość punktów ( 0 lub 20 ) oraz wypełnia kolumnę „Parametry oferowane”. Brak opisu w tejże kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie ( 0 punktów ).

................................... dnia .........................	                          ......................................................................	                         				                               pieczęć i podpis osoby upoważnionej