|  | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW URZĄDZENIA I WARUNKÓW WYMAGANYCH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie rehabilitacyjne – zestaw |  | Załącznik nr 19 |
| Producent |  | Nazwa i typ urządzenia oferowanego |  |
| L.p. | - Parametr / warunek wymagany |  | - Parametr / warunek oferowany |
|  | Rama do podwieszania sprzętu stojąca typ U. Metalowa konstrukcja w formie rozbieralnego stojaka, spawana, kształtowniki zamknięte, lakierowana proszkowo. Miękkie osłony z pianki powleczonej materiałem zmywalnym na stopach i pionowych kolumnach. Min. 3 haki do podwieszania. Każdy hak z szeklem z rolką. Wymiary 290x240x200cm +/-5cm. Waga maksymalna 110kg. |  |  |
|  | Materac rehabilitacyjny z pokryciem PCV zmywalnym o wymiarach 120x200x5cm. Dół antypoślizgowy, wzmocnione narożniki, wypełnienie pianka poliuretanowa wysoko elastyczna , o gęstości T-25kg/m3, pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny. Materac zgodny z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC-MDD. Wyrób medyczny klasy I wg reguły 1 zgodnie z Zał. IX dyrektywy 93/42/EEC |  |  |
|  | Huśtawka terapeutyczna typu konik o przekroju kwadratu. Wymiary 140x25x25cm +/-1cm, obciążenie do 120kg, konstrukcja z wodoodpornej sklejki liściastej, obicie skaj medyczny zmywalny z miękką wyściółką, regulacja każdej z liniek z zakresem ok 80cm, |  |  |
|  | Uprząż terapeutyczna typu „Helikopter”. Szerokość części tkaninowej min. 7cm, długość min. 50cm, wysokość razem z uprzężą min. 130cm, obciążenie dopuszczalne min. 60kg, regulacja długości min. 50cm, Taśmy i liny propylenowe, stalowe okucia, szelki szyte i pikowane. Możliwość zawieszenia 1 lub 2 punktowo. |  |  |
|  | Huśtawka terapeutyczna typu Grzybek. Średnica dolnego koła min. 75cm, średnica wałka min. 20cm, wysokość razem z linami 140cm +/-5cm, Obciążenie dopuszczalne do 70kg, Obszyta tapicerką zmywalną z miękką wyściółką, zawiesie jednopunktowe |  |  |
|  | Piłka do skakani z uchwytem. Średnica 45cm, wykonana z PCV, maksymalny nacisk dynamiczny do 150kg. Materiał użyty do produkcji bez żadnych szkodliwych substancji i flatanów. |  |  |
|  | Piłka do skakani z uchwytem. Średnica 65cm, wykonana z PCV, maksymalny nacisk dynamiczny do 150kg. Materiał użyty do produkcji bez żadnych szkodliwych substancji i flatanów. |  |  |
|  | Piłka do masażu typ Jeżyk o średnicy min 6cm |  |  |
|  | Poduszka do masażu sensorycznego – typu dysk. Średnica min. 30cm, grubość min. 4 cm, wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego, na górnej powierzchni delikatne kolczate wypustki. |  |  |
|  | Lina pionowa do ćwiczeń. Długość 5m, wytrzymałość na zerwanie min. 300kg, średnica liny min. 25mm, dopuszczalne obciążenie dla zestawu z karabińczykiem do 100kg, lina wykonana z włókien naturalnych konopnych lub jutowych, koniec liny zabezpieczony przed rozplataniem, na drugim końcu karabińczyk do zawieszania stalowy, |  |  |
|  | Ringo do gry kolczate, średnica min. 15cm, wykonane z elastycznego PCV |  |  |
|  | Przyrząd typu BECZKA, wykonany z pianki o twardości min. T-35, materiał obiciowy zmywalny typu skaj, średnica zewnętrzna min. 60cm, średnica wewnętrzna min. 40cm, długość min. 55cm |  |  |
|  | Przyrząd typu GRUSZKA wypełniona miękkim granulatem piankowo-styropianowym, pokryta skóropodobną tkaniną, wymiary min. 55x95cm |  |  |
|  | Lustro mobilne z siatką posturograficzną, rama metalowa, wymiary min. 190x80cm, kółka z hamulcami. |  |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty |  |  |
|  | W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

…………………………….

Podpis Wykonawcy