Nr sprawy: 14/2018/PN										      zał. nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Zadanie nr 1 - Zestaw stymulatora nerwu błędnego do leczenie padaczki lekoopornej metodą VNS – 1 szt.

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opis (strony folderu, ulotki) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość dostarczenia stymulatora, gdzie średnica aktywnej części elektrody jest nie większa niż 3,5mm Średnica elektrody - 2,67 mm Średnica elektrody z osłoną- 3,2mm |  |
| 2 | Możliwość przeprowadzenia bezpośredniego bezprzewodowego programowania stymulatora za pośrednictwem urządzenia zdalnie sterującego Stymulator programowany jest za pomocą komputera do programowania, który łączy się przezskórnie ze stymulatorem za pomocą bezprzewodowego pilota programującego. |  |
| 3 | Możliwość wyboru jednej spośród dwóch rodzajów elektrod: Elektroda 304 Powleczenie elektrody Średnica 3,2 mm Pin elektrody Średnica 1,27 mm Pierścień złącza elektrody Średnica 2,67 mm Powleczenie przewodu Średnica 2 mm Długość przewodu elektrody 43 cm Elektroda 303 Powleczenie elektrody Średnica 3,2 mm Pin elektrody Średnica 1,27 mm Pierścień złącza elektrody Średnica 2,67 mm Powleczenie przewodu Średnica 2 mm Długość przewodu elektrody 43 cm |  |
| 4 | Możliwość wykonania badań MRI do 3,0 T u pacjenta zaimplantowanego bez konieczności usunięcia stymulatora |  |
| 5 | Maksymalna grubość stymulatora nie większa niż 7mm |  |
| 6 | Obecność kompetentnego przedstawiciela producenta systemu stymulatora podczas operacji oraz przy pierwszym ustawieniu parametrów stymulatora. |  |
| 7 | Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do programowania stymulatora |  |
| 8 | Zapewnienie szkolenia dla zespołu Kliniki dotyczącego stosowanego systemu (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne) |  |
| 9 | Udzielenie gwarancji na stymulator na okres minimum 2 lat. |  |

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | PUNKTY (wpisuje Wykonawca) | PARAMETRY OFEROWANE - opis (strony folderu, ulotki) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość doboru wielu parametrów ustawień stymulatora impulsów za pośrednictwem pilota. TAK - 20 pkt NIE-0 pkt |  |  |
| 2 | Możliwość odczytywania historii pracy i programowania stymulatora TAK - 20 pkt NIE-0 pkt |  |  |

Zadanie nr 2 – Zestaw stymulatora głębokich struktur mózgu – 3 szt.

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opis (strony folderu, ulotki) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ładowalny, stałonatężeniowy stymulator struktur głębokich mózgu z 16 niezależnymi kontaktami sterowanymi od 0 do 100% w odstępach jednoprocentowych |  |
| 2 | 8-kontaktowe elektrody do głębokiej stymulacji mózgu oraz łączniki o długości 55cm |  |
| 3 | Bezprzewodowy pilot pacjenta oraz akcesoria do ładowania przeskórnego stymulatora w zestawie |  |
| 4 | Rozmiar stymulatora nie przekraczający 20cm2 |  |
| 5 | Możliwość cyklicznego działania stymulatora w zakresie od 1s do 90min (on/off) |  |
| 6 | Obecność kompetentnego przedstawiciela producenta systemu stymulatora podczas operacji oraz przy pierwszym ustawieniu parametrów stymulatora. |  |
| 7 | Zapewnienie szkolenia dla zespołu Kliniki dotyczącego stosowanego systemu (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne) |  |
| 8 | Udzielenie gwarancji na stymulator na okres minimum 2 lat. |  |

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | PUNKTY (wpisuje Wykonawca) | PARAMETRY OFEROWANE - opis (strony folderu, ulotki) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wyboru zaprogramowanego wcześniej programu poprzez pilota pacjenta TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 2 | Bateria o żywotności powyżej 15 lat TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |  |

Zadanie nr 3 – Zestaw stymulatora rdzeniowego – 1 szt.

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opis (strony folderu, ulotki) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ładowalny, stałonatężeniowy stymulator rdzeniowy (SCS) z 16 niezależnymi kontaktami sterowanymi od 0 do 100% w odstępach jednoprocentowych |  |
| 2 | 16-kontaktowa elektroda przezskórna ze zintegrowanym adapterem oraz i 55cm |  |
| 3 | Bezprzewodowy pilot pacjenta oraz akcesoria do ładowania przezskórnego stymulatora w zestawie |  |
| 4 | Rozmiar stymulatora nie przekraczający 21cm2 |  |
| 5 | Możliwość cyklicznego działania stymulatora w zakresie od 1s do 90min (on/off) |  |
| 6 | Obecność kompetentnego przedstawiciela producenta systemu stymulatora podczas operacji oraz przy pierwszym ustawieniu parametrów stymulatora. |  |
| 7 | Zapewnienie szkolenia dla zespołu Kliniki dotyczącego stosowanego systemu (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne) |  |
| 8 | Udzielenie gwarancji na stymulator na okres minimum 2 lat. |  |

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | PUNKTY (wpisuje Wykonawca) | PARAMETRY OFEROWANE - opis (strony folderu, ulotki) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wyboru zaprogramowanego wcześniej programu poprzez pilota pacjenta TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 2 | Bateria o żywotności powyżej 15 lat TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |  |

W zakresie wszystkich wyspecyfikowanych powyżej zadań parametry wyspecyfikowane w kolumnie „Parametry wymagane” - stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie „Parametry oferowane” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie.

W części „Parametry oceniane” Wykonawca wpisuje odpowiednią ilość punktów ( 0 lub 20 ) oraz wypełnia kolumnę „Parametry oferowane”. Brak opisu w tejże kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie ( O punktów ).

................................... dnia .........................	                                         ......................................................................					                                                               pieczęć i podpis osoby upoważnionej