Pakiet nr 9                                                                                                                    Załącznik nr 2

PIEZOMED- wielofunkcyjne urządzenie do chirurgii ultradźwiękowej

Producent		:

Kraj pochodzenia	:

Oferowany model	:

Rok produkcji minimum	: 2018

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRYOFEROWANE ( wymagany wpis pkt…3, 9, 19, |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielofunkcyjne urządzenie do chirurgii ultradźwiękowej, nowe nie powystawowe | TAK |
| 2. | Zasilanie: 230V, 50/ 60 Hz | TAK |
| 3 | Czytelny, podświetlany ekran LCD ułatwiający odczytanie parametrów pracy takich jak co najmniej: nr programu, wydajność pompy irygacyjnej, moc na końcówce roboczej | TAK/PODAĆ |
| 4 | Co najmniej 3 programy umożliwiające zapamiętanie nastaw urządzenia takich jak: moc na końcówce roboczej, wydajność pompy irygacyjnej | TAK |
| 5. | Moc na końcówce roboczej min 24W | TAK |
| 6. | Wielopunktowe oświetlenie LED w rękojeści dookoła dokręconej końcówki roboczej zapewniające bezcieniowy efekt | TAK |
| 7. | Odłączany od urządzenia rękaw z rękojeścią nadający się do sterylizacji i termodezynfekcji o długości min 1,7 m | TAK |
| 8. | Możliwość chwilowego zwiększenia mocy na końcówce roboczej o 20% | TAK |
| 9. | Wydajność pompy irygacyjnej min 50 ml /min | TAK/PODAĆ |
| 10. | Bezszumowa praca | TAK |
| 11. | Możliwość łatwej zmiany miejsca sterownika nożnego jedną stopą | TAK |
| 12. | Możliwość pracy sterownika nożnego w strefie M (AP) | TAK |
| 13. | W zestawie z urządzeniem kaseta sterylizacyjna do sterylizacji rękojeści z rękawem i końcówek roboczych. | TAK |
|  | Końcówki robocze znajdujące się w wyposażeniu urządzenia |  |
| 14 | Zestaw co najmniej 11 końcówek roboczych w tym: - 6 do preparacji kości - 5 stosowanych w zabiegach podnoszenia dna zatoki | TAK |
| 15 | Dwa statywy do umieszczenia końcówek roboczych w celu ich sterylizacji | TAK |
| 16. | Klucz dynamometryczny do zakręcania końcówek roboczych nadający się do sterylizacji | TAK |
|  | INNE |  |
| 17. | Urządzenie dopuszczone do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 | TAK |
| 18. | - Szkolenie w miejscu dostawy personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia (minimum 2 osoby). - Szkolenie pracowników z zakresu procesu czyszczenia, mycia, dezynfekcji, sterylizacji. (minimum 2 osoby) | TAK |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |
| 19. | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy – podać oferowany okres gwarancji 36 – 5 pkt. 48- 10 pkt 60 – 20 pkt |  |

Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika w kryterium Parametry techniczne

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Punktacja | PARAMETRY OFEROWANE ( wymagany wpis w pkt. 1, 2, 3, 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczne rozpoznanie końcówki roboczej dokręconej do rękojeści wraz z automatycznym ustawieniem parametrów pracy optymalnych dla końcówki roboczej | Tak - 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość niezależnego od rodzaju zabiegu ustawienia trybu pracy dla końcówki roboczej, który umożliwia automatyczne sterowanie mocą końcówki roboczej w zależności od jej nacisku na preparowane miejsce co najmniej w trzech trybach: moc stała niezależnie od nacisku, większy nacisk – większa moc, większy nacisk – mniejsza moc | Tak - 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zwiększania/zmniejszania wydajności pompy irygacyjnej ze sterownika nożnego. | Tak - 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Sterownik nożny realizujący funkcje: - włączenie ultradźwięków na końcówce roboczej - zmiana programu - zwiększenie/zmniejszenie chłodzenia końcówki roboczej - włączenie chwilowego wzrostu mocy na końcówce roboczej | Tak - 5 pkt Nie – 0 pkt |  |

- UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” jest zapis  „TAK” w przypadku parametru obligatoryjnego, niepodlegającego ocenie jakościowej. W pozycjach podlegających ocenie jakościowej, inne cechy obligatoryjne( określone TAK/PODAĆ) -  wykonawca wpisze parametry sprzętu oferowanego/oferowany okres gwarancji

………………………. Dnia……………………                                                        ……………………….

Podpis osoby upoważnionej