Pakiet nr 7                                                                                                                    Załącznik 2

Stacja dokująca

Producent		:

Kraj pochodzenia	:

Oferowany model	:

Nr katalogowy               :

Rok produkcji minimum : 2018

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE ( wymagany wpis w pkt……25…. |
| --- | --- | --- |

| STACJA DOKUJĄCA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | TAK |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |
|  | Wymagania podstawowe |  |
|  | Moduł stacji dokującej umożliwia zamocowanie 3 szt. pomp strzykawkowych i 1 szt. pompy objętościowej | TAK |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK |
|  | Moduł posiada wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |
|  | Stacja zapewnia kompatybilność z pompami strzykawkowymi i objętościowymi typu PERFUSOR SPACE i INFUSOMAT SPACE ( B. BRAUN) | TAK |
|  | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy, bez przerywania pracy pompy | TAK |
|  | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania innych pomp | TAK |
|  | Mocowanie modułu stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | TAK |
|  | Moduł stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta wyposażony w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | TAK |
|  | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | TAK |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o opcjonalne oprogramowanie umożliwiające obserwację infuzji z minimum 8 pomp strzykawkowych i/lub objętościowych. | TAK |
|  | Możliwość współpracy z Systemem do prowadzenia kontrolowanej insulinoterapii, | TAK |
|  | Możliwość komunikacji ze szpitalnymi Systemami PDMS (System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm m.in. Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działającymi instalacjami (min. 2) | TAK |
|  | Pokrywa stacji dokującej zakrywająca wyjścia napięcia sieciowego oraz zasilające stację w przypadku zaniku zasilania w czasie transportu | TAK |
|  | Pokrywa stacji dokującej z funkcją alarmu | TAK |
| AKCESORIA |  |  |
|  | Przewód interfejsu CAN do podłączenia z komputerem | TAK |
|  | Przewód przedłużający do połączenia stacji dokujących 60 cm | TAK |
|  | Przewód przedłużający do połączenia stacji dokujących 120 cm | TAK |
|  | Akumulator do pomp Space i stacji dokujących | TAK |
|  | Przewód do instalacji zasilającej w karetce | TAK |
|  | Przewód do podłączenia do systemu przywoływania personelu | TAK |
| INNE |  |  |
|  | Urządzenie dopuszczone do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 | TAK |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy – podać oferowany okres gwarancji 36 – 5 pkt. 48- 10 pkt 60 – 20 pkt |  |

Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika w kryterium Parametry techniczne

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Punktacja | PARAMETRY OFEROWANE ( wymagany wpis w pk. 1, 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość opcjonalnej rozbudowy modułu stacji dokującej (w jednej kolumnie) i przystosowanie do większej ilości pomp na stanowisko. | 4 - 8 pomp - 0 pkt 9-12 pomp – 5 pkt 12-16 – 10 pkt. >16 – 15 pkt |  |
|  | Możliwość opcjonalnej współpracy z czytnikiem kodów paskowych | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |

- UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” jest zapis  „TAK” w przypadku parametru obligatoryjnego, niepodlegającego ocenie jakościowej. W pozycjach podlegających ocenie jakościowej wykonawca wpisze oferowane parametry sprzętu/oferowany okres gwarancji

………………………. Dnia……………………                                                        ……………………….

Podpis osoby upoważnionej