Poz. nr 2                                                                                                                               Zał. Nr 2.2

FORMULARZ PARAMETRY TECHNICZNE

System implantu magnetycznego na przewodnictwo kostne – 3 szt

Nazwa i typ:                                        ...........................................

Producent ( pełna nazwa i adres)       ...........................................

Kraj pochodzenia:                               ...........................................

Rok produkcji  2020 r.                         ...........................................

| l.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis (str folderu, ulotki) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant magnetyczny kotwiczony w kości skroniowej, bez obecności zaczepu przechodzącego przez skórę. | Tak |
| 1.1 | Długość implantu w dwóch rozmiarach: 3 mm i 4 mm, pełna dostępność śródoperacyjna w obu rozmiarach w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy | Tak |
| 1.2 | Jeden punkt mocowania w kości skroniowej | Tak |
| 2 | Pełen osprzęt jednorazowy niezbędny do wykonania zabiegu | Tak |
| 3 | Zauszny procesor dźwięku o charakterystyce: | Tak |
| 3.1 | cyfrowe przetwarzanie dźwięku, | Tak |
| 3.2 | co najmniej 8-kanałowe wzmocnienie | Tak |
| 3.3 | możliwość protezowania pacjenta z niedosłuchem mieszanym z komponentem odbiorczym (średni ubytek słuchu dla przewodnictwa kostnego w audiometrii tonalnej) do 45 dB HL lu b do 55 dB HL lub 65 dB HL w zależności od potrzeb Zamawiającego | Tak |
| 3.4 | mikrofon kierunkowy, wielokanałowy, automatyczny adaptacyjny | Tak |
| 3.5 | wodoodporność (ochrona przed zachlapaniem, kurzem) | Tak |
| 3.6 | redukcja sprzężeń akustycznych | Tak |
| 3.7 | programy akustyczne, możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego | Tak |
| 3.8 | wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające | Tak |
| 4 | Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku a nie dodatkowego aparatu słuchowego | Tak |
| 5 | Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego bez konieczności usuwania części implantowanych systemu | Tak |
| 6 | Obecność przedstawiciela Wykonawcy z minimalnie przy wszystkich zabiegach oraz podczas pierwszego podłączenia procesora dźwięku u każdego pacjenta. | Tak |
| 7 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi procesora oraz pierwszego dopasowania procesora dla każdego zaimplantowanego pacjenta. | Tak |
| 8 | Bezprzewodowa bezpośrednia łączność pomiędzy procesorem a telefonem bez konieczności pośredniczenia dodatkowych urządzeń | Tak |
| 9 | System posiadający pełny zestaw umożliwiający wymianę magnesu na wspornik w przypadku pogorszenia się niedosłuchu. (Wykonawca dostarczy oświadczenie o dostępności zestawu przez minimum 10 lat od dnia podpisania umowy) | Tak |
|  | GWARANCJA I SERWIS | Tak |
| A | Implant ( część wszczepialna) min. 2 lata | Tak |
| B | Procesor mowy ( część zewnętrzna) min. 2 lata | Tak |
| C | Serwis – nazwa, adres, telefon |  |

Parametry oceniane

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | Punkty wpisuje oferent | Opis oferowanych parametrów, potwierdzających uzyskanie punktów w parametrach ocenianych(str. folderu, ulotki) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość pomiaru stabilności implantów metodą RFA. TAK- 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 2. | zabezpieczenie baterii przed przypadkowym wyjęciem TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 3. | różna kolorystyka procesorów Tak: 5 kolorów-10pkt, 4 kolory - 8pkt., 3 kolory -6 pkt, 2 kolory -4pkt, 1 kolor -0 pkt. |  |  |
| 4. | Możliwość odkręcania i wkręcenia zaczepu magnetycznego do implantu podczas implantacji. Możliwość dostarczenia wspornika pokrytego hydroksyapatytem TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |

Powyższe parametry wymagane oznaczone w kolumnie parametry wymagane, stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto brak opisu w kolumnie „parametry oferowane” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie.

W punktach zawartych w części „Gwarancja i serwis” zamawiający wymaga dokonania wpisu odnośnie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i serwisowania.

W części „Parametry oceniane” wykonawca wpisuje odpowiednio „tak” lub „nie” i przyznaje sobie odpowiednią ilość punktów.

……..…………………..,dnia………………..                                 ……..………………………………..

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej