Poz. nr 2										Zał. Nr 2.2

FORMULARZ PARAMETRY TECHNICZNE

System magnetycznego implantu zakotwiczonego w kości na przewodnictwo kostne z procesorem dźwięku/mowy – 6 szt.

Nazwa i typ:				...........................................

Producent ( pełna nazwa i adres)	...........................................

Kraj pochodzenia:			...........................................

Rok produkcji  2021 r.			...........................................

| l.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Część implantowa |  |
| 1.1 | Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się, o średnicy nie mniejszej niż 4,4 mm | Tak |
| 1.2 | Długość implantu w dwóch rozmiarach: 3 mm i 4 mm, pełna dostępność śródoperacyjna w obu rozmiarach w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy | Tak |
| 1.3 | Możliwość odkręcania i wkręcania zaczepu magnetycznego do implantu podczas implantacji | Tak |
| 1.4 | Pomiar stabilności implantów metodą RFA śródoperacyjnie jak i do czasu obciążenia procesorem oraz podczas wizyt kontrolnych w przypadku zastosowania zaczepu/wspornika penetrującego tkanki miękkie. W przypadku zastosowania magnetycznego – pomiar stabilności metodą RFA tylko śródoperacyjnie | Tak |
| 1.5 | Możliwość dostarczenia wspornika pokrytego hydroksyapatytem | Tak |
| 1.6 | Możliwość dostarczenia zaczepu magnetycznego | Tak |
| 1.7 | Jeden punkt mocowania w kości skroniowej | Tak |
| 2. | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzania implantacji (jednorazowego użytku) |  |
| 2.1 | Wiertło naprowadzające umożliwiające wykonanie w czaszce wstępnego otworu (pod implant) o min. dwóch głębokościach 3 mm i 4 mm | Tak |
| 2.2 | Przyrząd do wykonania w skórze otworu pod wspornik (zaczep procesora) | Tak |
| 3. | Procesor dźwięku |  |
| 3.1 | Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulator. | Tak |
| 3.2 | Wzmocnienie procesora min. 45 dB HL lub 55 db HL lub 65 dB HL w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy | Tak |
| 3.3 | Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku a nie dodatkowego aparatu słuchowego | Tak |
| 3.4 | W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej | Tak |
| 3.5 | Sposób zatrzaskiwania samego procesora do wewnątrz zaczepu | Tak |
| 4. | Inne |  |
| 4.1 | Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach | Tak |
| 4.2 | Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych związanych z wszczepieniem implantów otolaryngologicznych w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego | Tak |
| 4.3 | Zapewnienie na okres trwania umowy najnowszego procesora mowy do testowania przedoperacyjnego w cenie zamówienia | Tak |
| 4.4 | GWARANCJA I SERWIS | Tak |
| A | Implant ( część wszczepialna) min. 2 lata | Tak |
| B | Procesor mowy ( część zewnętrzna) min. 2 lata | Tak |
| C | Serwis – nazwa, adres, telefon |  |

Parametry oceniane

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | Punkty wpisuje oferent | Opis oferowanych parametrów, potwierdzających uzyskanie punktów w parametrach ocenianych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość pomiaru stabilności implantów metodą RFA TAK- 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 2. | zabezpieczenie baterii przed przypadkowym wyjęciem TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 3. | różna kolorystyka procesorów Tak: 5 kolorów - 10pkt, 4 kolory - 8pkt, 3 kolory - 6 pkt, 2 kolory - 4pkt, 1 kolor - 0 pkt. |  |  |
| 4. | Możliwość odkręcania i wkręcenia zaczepu magnetycznego do implantu podczas implantacji. Możliwość dostarczenia wspornika pokrytego hydroksyapatytem TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |

Powyższe parametry wymagane oznaczone w kolumnie parametry wymagane, stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto brak opisu w kolumnie „parametry oferowane” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie.

W punktach zawartych w części „Gwarancja i serwis” zamawiający wymaga dokonania wpisu odnośnie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i serwisowania.

W części „Parametry oceniane” wykonawca wpisuje odpowiednio „tak” lub „nie” i przyznaje sobie odpowiednią ilość punktów.

……..…………………..,dnia………………..			……..………………………………..

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej